Lisa 4. Tehniline kirjeldus

Hankija nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus

Hanke nimetus: Risti Põhikooli kodunduse klassi mööbli valmistamine ja paigaldamine

- Materjalide kirjeldus

  - Mööbli karkass niiskuskindel melamiin – valge.

  - Uksed ühetooniline dekoor 18 mm.

  - Seinapaneelid ja tasapinnad kõrgsurvelaminaat.

  - Sahtlid GTV siinidel, hinged BLUM, vaikselt sulguvad.

- Valamukapp. Kapi mõõtmed joonisel.

Vasakpoolne ülemine seinakapp sügavam (vastavalt seina süvendile, mille laius on 510 mm). Töö teostamiseks vajalik kohapeal mõõtmine.

Teised kaks ülemist seinakappi sügavusega 300 mm.

Uste avanemised vastavalt joonisele.

Alumiste kappide sügavus 600 mm.

Kapid riiuliteta.

  - Valamud 3 tk, roostevaba, matt.

Toetuvad töötasapinnale.

Servad silikoonida.

Kaasas sifoonid.

Segistid kõrged, kaarega.

- Pliitidega kapid.

Mõõdud vastavalt joonisele. Alumise mööbli kogu laius 4400 mm (koos külmikuga).

  - Ülemised kapid sügavusega 300 mm. Kappides üks riiul.

  - Alumised kapid sügavusega 600 mm. Kappides üks riiul. Sahtlid vastavalt joonisele.

  - Pliidid 2 tk koos ahjuga, eraldiseisvad, laiusega 600 mm, 4 kohaga. Pliidiplaat töötasapinnaga samal tasapinnal.

  - Õhupuhastajad 2 tk väljapuhkega.

  - Külmik (all vasakul).

- Lükandustega seinakapp.

Laius 5900 mm, kõrgus 2300 mm. Kapil 3 osa, 6 lükandust. Kappides 5 riiulivahet (4 riiulit).

Liuguksed AMFLEX profiiliga + melamiin.

- Seinakapi uksed

Seina sees olevale vanale kapile uued uksed, sarnased köögimööbli ustega. Uste kogulaius 1005 mm.

Fotol praegune olukord. Mõõdud võtta kohapeal. Alumised uksed võivad olla lükanduksed.

- Teostatavad tööd

Edukas pakkuja, kellega hankija sõlmib hankelepingu, teostab järgmised tööd:

Mööbli kavandamine, jooniste kooskõlastamine tellijaga, mööbli valmistamine, sobiva köögitehnika soetamine, kauba transport, mööbli ja tehnika paigaldus, viimistlus (silikoonimine jms), tehnika häälestus, tööde käigus tekkinud prahi koristus, tööde ja tehnika kasutusjuhendite üleandmine tellijale, garantii mööblile ja tehnikale vähemalt 2 aastat.