Lisa 1. Tehniline kirjeldus

Hanke nimetus: Bussipaviljonide soetamine ja paigaldus

Hankija:. Lääne-Nigula Vallavalitsus

- HANKE EESMÄRK

  - Hanke eesmärgiks on paigaldada Lääne-Nigula valda Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee äärde kuus uut bussipaviljoni, millest üks on suurem ning kaheosaline (Taebla alevikus).

  - Uute bussipaviljonide aluspinnaks on tänavakivi, millelt on eelnevalt eemaldatud vanad paviljonid.

- BUSSIPAVILJONIDE PAIGALDUSE ASUKOHAD

  - Rannaküla bussipeatus – 2 paviljoni, „Paviljon 2“ mõlemas sõidusuunas;

  - Taebla bussipeatus – 1 paviljon, „Paviljon 1“;

  - Priguldi bussipeatus – 2 paviljoni, „Paviljon 2“ mõlemas sõidusuunas;

  - Võntküla bussipeatus – 1 paviljon, „Paviljon 2“, sõidusuunal Tallinn-Haapsalu.

- NÕUDED BUSSIPAVILJONIDELE

  - Paviljon 1

    - Kaheosalise paviljoni mõõtmed: laius kokku 7000 mm (võib teha võrdsed pooled või vastavalt joonisele 3000 ja 4000 mm), sügavus 2500 mmm, kõrgus 2300-2500 mm. Vahesein 1000 mm, Sissepääsuava laius 4000.

    - Paviljoni seinte joonis:

    - Seinad – lamineeritud klaas (kirgas);

    - Karkass – ilmastikukindlalt värvitud metallkarkass, värvitoon tumehall RR23;

    - Pingid – 2 tk, puidust, seljatoega, kaetud lasuuriga, värvitoon helehall (kooskõlastada tellijaga), pink karkassile kinnitatud, istekohti paviljonis kokku vähemalt 10;

    - Katus – kaldega lamekatus, valtsplekk (värvitoon tumeroheline RR11). Katuse üleulatus taga ja külgedel vähemalt 50 mm, paviljoni ees 500 mm.

  - Paviljon 2

    - Paviljoni seinte mõõtmed: laius 3000 mm, sügavus 1400-1500 mm, kõrgus 2300-2500 mm;

    - Paviljoni seinte joonis:

    - Seinad – lamineeritud klaas (kirgas);

    - Karkass – ilmastikukindlalt värvitud metallkarkass, värvitoon tumehall RR23;

    - Pink – 1 tk, puidust, seljatoega, niiskuskindel värv, värvitoon soovitavalt helehall (kooskõlastada tellijaga), pink karkassile kinnitatud, istekohti vähemalt 4;

    - Katus – kaldega lamekatus, valtsplekk (värvitoon tumeroheline RR11);

    - Katuse üleulatus taga ja külgedel vähemalt 50 mm, ees osas 300 mm.

  - Üldised tingimused paviljonidele

    - „Paviljon 2“ kõik 5 tk peavad olema ühesugused;

    - Paviljonide külge paigaldada prügikast (30-40 l), metallist, lukustatav, avad külgedel, värvitoon paviljoni karkassi tooniga sama;

    - Töö teostamisel lähtuda kehtivatest normidest, kehtestatud eeskirjadest ja ehitusseadustikust.

    - Enne paviljonide paigaldust täpsustada asukoht peatuses hankijaga;

    - Paviljonide alune pind on tänavakividest. Kinnituskohtades kivid eemaldada, paviljonid paigaldada maapinda keermevaiadega või muu sarnasega ja kivid tagasi laduda. Vajadusel tasandada kinnituskoha ümbrus seguga.

    - Pakkuja esitab koos pakkumusega paviljonide esialgse eskiisi;

    - Edukas pakkuja esitab nädala jooksul pärast lepingu allkirjastamist hankijale paviljonide projekti ja asendiplaani;

    - Paigaldustöö lõpptähtaeg 21.06.2022.

- GARANTII

  - Bussipaviljonidele ja paigaldusele antav garantiiaeg alates töö üleandmisest-vastuvõtmisest peab olema vähemalt 24 kuud;

  - Garantii katab garantiiperioodi kestel esinevate paigalduse-, konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu paviljonidele põhjustatud defektide parandus- või asenduskulud.