Lähteülesanne

Hanke nimetus: Lääne-Nigula valla kalmistute mõõdistamine

Hankija: Lääne-Nigula Vallavalitsus

- Hanke objekt

  - Hanke objektiks on Lääne-Nigula valla kalmistute mõõdistamine.

  - Mõõdistatavad kalmistud:

| Kalmistu | Katastritunnus | Pindala /m² |
| --- | --- | --- |
| Leediküla kalmistu | 77601:001:0738 | 53200 |
| Vedra kalmistu | 55201:001:0657 | 11288 |
| Piirsalu uus kalmistu | 68001:003:0209 | 10367 |
| Piirsalu vana kalmistu | 68001:003:0208 | 2488 |
| Kuijõe kalmistu | 68001:004:0127 | 2934 |
| Kabelimäe/Rõude kalmistu | 45201:001:0558 | 16356 |
| Väike-Lähtru kalmistu | 45201:001:0557 | 15544 |
| Sutlepa kalmistu | 52001:002:0040 | 6046 |
| Hosby vana kalmistu | 52001:004:0005 | 6525 |
| Hosby uus kalmistu | 52001:004:0006 | 12712 |
| Kullamaa kalmistu | 34202:001:0331 | 73000 |

- Hanke eesmärk

  - Hanke eesmärgiks on kalmistute aluskaartide koostamine kalmistute haldamise kaardirakenduse HAUDI-ga sidumiseks.

- Tehnilised tingimused

  - Kalmistute alusplaanide koostamistel lähtuda Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusest nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003.

  - Kasutada üldkasutatavaid geodeetiliste alusplaanide leppemärke, joonestiile ja muid ressursifaile.  Digitaalsel joonisel kasutatavad leppemärgid, joonetüübid ja kihijaotus peab vastama kehtestatud nõuetele.

  - Mõõdistused teostada 2 D.

  - Alusplaan mõõdistada M 1:500.

  - Mõõdistusega on kaasas kihtide/nähtuste loetelu (legend/sisu seletus), kus on kirjeldatud millised nähtused on mõõdistatud ja mille järgi neid saab eristada (värv, joonestiili nimi, leppemärgi nimi, kiht).

  - Hauaplatside piirid ühe joonena, ei pea eristama äärekivi, muru või plaati.

  - Hauaplatsidele lisaks tuleb mõõdistada teed, ehitised, kalmistu piirded, monumendid, mälestussambad, hauakivid, ristid.

  - Valmis mõõdistatud tööd esitada digitaalselt (DWG).