Tehniline kirjeldus									Lisa 1

Hara sadamas ajutise ujuvkai paigaldamine

Ujuvkai paigaldatakse Hara sadamas asendiplaanil (lisa 2) näidatud kohta. Ujuvkai on EPS-ga täidetud plastujukitel, mis on ankurdatud 200kg ankrutega. Ujuvkai paigaldatakse betoonkai ja vastaskalda vahele. Kai on immutatud puitlaudisega ja koosneb ujuvkaist ja kahest käetugedega käigusillast. Paigaldatavate toodete orienteeruv loetelu on toodud alljärgnevalt:

Puitlaudis SP 2.4× 6m			1	tk

Puidust käigusild SP 1.2× 4m		1	tk

Puidust käigusild SP 1.2× 5m		1	tk

Plastujuk 220 l (EPS täitega)		8	tk

Ratta Ø125mm komplekt		2	kmpl

Maatoe kruvivaia kmpl			1	kmpl

Puidust maatugi SP 1.2m		1	tk

Sirge hinge komplekt ECO		2	kmpl

F- hinge komplekt ECO			2	kmpl

Keti kinnituskomplekt ujumiskaile	4	tk

Kett 10 mm KZn DIN763		30	m

Seekel 12 mm 1/2" KZn			8	tk

Vaheraskus 200 kg			4	tk

Paadirõngad				 4	tk

Kõik tooted ja tööd peavad vastama järgmistele kvaliteedinõuetele ja standarditele:

- Ehituslikud betoonisegud vastavalt standardile EVS-EN 206:2014. Betooni külmakindlus vastavalt standardile EVS 814:2003. Veepidavus Eesti Betooniühingu juhendi BÜ-2:2006 nõuetele.

- Tööstuslikult valmistatud vahtpolüstüreentooted (EPS) vastavalt standardile EVS-EN 13163:2008.

- Sae- ja höövelmaterjali immutus vastavalt standardile BRL 0601 ”Timber preservation”.

- Sõrmjätkatud saematerjal kandekonstruktsioonidele vastavalt standardile BRL 1704-1“Fingerjointed timber for loadbearing applications“.

- Metalltoodete kuumtsinkimine vastavalt standardile ISO 1461.

- Kinnitusketid vastavalt standardile DIN763.

| Toote nimetus | Materjal | Kirjeldus/ klass/ mõõtmed/ standard |  | Lisa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puitlaudis | Kandekonstruktsioon 45× 145mm | Kvaliteedi klass vastavalt SCAN | SF |  |
|  |  | Tugevusklass vastavalt EN 338 | C24 |  |
|  | Laudis 28× 120mm | Kvaliteedi klass vastavalt SCAN | SF |  |
|  |  | Tugevusklass vastavalt EN 338 | C16 |  |
|  | Immutus | Immutuskemikaal Tanalith-E | HC4 |  |
| Plastujukid | Polüetüleen Egyeuroptene MD 3804 U | Tugevus | 18.0 MPa |  |
|  |  | UV kaitse | UV-8 |  |
| Metallkonstruktsioonid | Kuumtsinkimine | Keskkonnaklass | C4 |  |
| Kinnitusvahendid | Postikinnitus Ø 60mm, ujumiskaile 1kN. | Kuumtsingitud | C4 |  |
|  | Kinnitusseekel | Polt-tüüpi splinditav | C4 |  |
|  | Hinge komplektid | Keskkonnaklass | C4 |  |
|  | Kruvivaiad | Keskkonnaklass | C4 |  |
|  | Kinnituskruvid | Keskkonnaklass | C4 |  |
|  | Kinnituspoldid, -mutrid, seibid | Keskkonnaklass | C3 |  |

Pakkumuses tuleb arvestada kõikide  ujuvkai paigaldamisega seotud tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud.

Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk. Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.