Tehniline kirjeldus

Postament tehakse lihvitud roostevabast terasest nelikanttorust mõõdus 150x150x4,0 mm ( vt joonis 1).  Toru ja tähtede keevitamisel kasutatakse TIG keevitustehnoloogiat. Keevisõmblused pestakse keevitusjärgselt happega ja siis lihvitakse pinnad. Lihvitud pind peab olema ühtlane ja keevituse jälgi ei tohi peale lihvimist näha olla. Töövõtjal peavad olema nimetatud keevitusprotsess ja keevitajad vastavalt sertifitseeritud.  Roostevabast terasest tähed lõigatakse välja laseriga, tähtede alla keevitatakse kontuuridelt natuke väiksem nn kõrgendusplaat ja see plaat keevitatakse raamile. Tähed värvitakse ja lakitakse. Toon ja lõplik viimistlus kooskõlastatakse enne tööde teostamist tellijaga.

Postament paigaldatakse Noarootsi koolihoone ette (Pürksi Keskus 10 katastriüksus  52001:005:0330) , ligikaudne asukoha plaan lisatud. Töövõtja koostab vundamendiosa konstruktsiooni joonised. Vundament peab tagama postamendi stabiilsuse ja kohtkindluse.

Tööde teostamise tähtaeg on 30.09.2020