Lääne-Nigula Vallavalitsuse   korralduse 11.08.2015 nr 360 lisa 1

- Tehniline kirjeldus

- Kohalike tänavate nr 7 760 102 Nurme tänav km 0,167 – 0,650 km  ja nr 7 760 224 Veo tänav km 0 – 0,085 tee ehitusprojekti  koostamine

- Projekteerimistingimused.

Töö eesmärk on kohaliku tänava nr 7 760 102 Nurme km 0,167 – 0,650 km ja nr 7 760 224 Veo tänav km 0 – 0,085 tee ehitusprojekti  koostamine põhiprojekti staadiumis, mille alusel on võimalik teostada kõnealuse teelõigu remont, mis sisaldab katte vahetust, Nurme tänava äärde kergliiklustee ehitust, tänavavalgustuse ehitust ja vajadusel muldkeha remonti (rekonstrueerimist). Rekonstrueeritavatel lõikudel tuleb Töövõtjal teha vajalikud uuringud projekteerimise käigus.

Töö koosneb tee ehitusprojekti koostamisest ja selle koostamiseks vajalike uurimistööde teostamisest vastavalt käesolevale tehnilisele kirjeldusele. Töö tulemuseks on põhiprojekt.

Teelõigu asukoht ja olemasolev olukord

  - Rekonstrueeritavad tänavalõigud asuvad Lääne maakonnas, Lääne-Nigula vallas, Taebla alevikus. Nurme tänava lõik algab Papli puiestee ristmikust ja lõpeb Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteel. Projekteeritava lõigu pikkus on ligikaudu 483 m. Veo tänav algab Nurme tänavalt ja lõpeb Läänemaa Veoautkeskus OÜ väravate juures. Lõigu pikkus 85 meetrit.

  - Nurme tänava mulde laius on kõikuv (keskmiselt 7-8 m), katte laius samuti kõikuv (keskmiselt 4,5-7 m), sõidutee laius 4,5-7 m, mõlemal pool keskmiselt 0,5 m laiused peenrad.

- Veo tänava mulde laius on 11 m, katte laius 10 m, sõidutee laius 10 m, mõlemal pool 0,5 m laiused peenrad.

- Nurme tänava viimane, 300 meetrine lõik on pinnatud  2004 aastal.

  - Aasta keskmine liiklussagedus 2014 aasta loenduse andmetel on 521 autot ööpäevas, millest sõiduautod moodustavad 90%, veoautod 10%.

Uurimistööd

4.1 Töövõtja peab teostama kõik uurimistööd, mis on vajalikud Töö eesmärgi saavutamiseks ja korrektseks koostamiseks. Tellija eeldab, et Töövõtja on tutvunud projekteeritava teelõiguga ning selgitanud kõik uuringute vajadusega seonduva enne hankelepingu sõlmimist. Lähtuvalt eeltoodust ei võta Tellija kohustust tasuda täiendavate uurimistööde eest, mille tegemisega Töövõtja oma hinnapakkumuses ei arvestanud, kuid mis on vajalikud Töö eesmärgi saavutamiseks.

4.2 Tellijal on õigus esitada uuringute ja analüüside osas täpsustavaid küsimusi või nõuda uuringute ja aruannete täiendamist projekti koostamise käigus peale vastava uurimistöö vastuvõtmist, kui uuringute täiendamine on  Tellija seisukohalt oluline antud Töö eesmärgi saavutamiseks.

4.3 Geoloogiliste uurimistööde läbiviimisel tuleb puuraugud rajada vähemalt 100m sammuga.

Nõuded ja lähteandmed põhiprojekti koostamiseks.

  - Töövõtja peab Töö tegemisel juhinduma  Riigikogu poolt 11.02.2015 vastu võetud Ehitusseadustikust ja selle kehtivatest rakendusaktidest, Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud seaduste, määruste, standardite (sh standardiseeria „Tee- ehitus“ EVS 901, jmt)  normdokumentide ja juhendite, sh Maanteeameti peadirektori käskkirjade, terviktekstidest mis on kättesaadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee, Standardikeskusest, Tallinn Aru 10. www.evs.ee ning Maanteeameti veebilehel www.mnt.ee rubriigist “Juhendid ja juhised” ning „Õigusaktid“.

    - Kohustuslik on järgida standardiseeriat „Tee- ehitus“ EVS 901, EVS 613 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ ja EVS 614 „Teemärgised ja nende kasutamine“

  - Töövõtja peab põhiprojekti koostamisel ning vormistamisel rakendama Tellija poolt etteantud lähteandmete alusel „Tee ehitusprojektile esitatavaid nõudeid“ (Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrus nr 82)  ja põhimõtteid „Tee projekteerimise normidest“ (Lisa Majandus- ja taristuministri 11.07.2014 määrusele nr 56 „Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määruse nr 55 „Tee projekteerimise normid” muutmine), kui projekteerimise alustamise hetkeks ei ole hakanud kehtima Ehitusseadustiku alusel muudetud uued projekteerimise normid. Uute normide kehtima hakkamisel tuleb rakendada uusi norme.

  - Valgustuse projekteerimisel tuleb lähtuda järgmistest dokumentidest:

- Seadme ohutuse seadus 11.03.2015 ja selle alusel kehtestatud määrused

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17 septembri 2010.a. määrus nr. 67, „Nõuded

- ehitusprojektile.”

- Elektriohutusseadus 20.07.2007 ja selle alusel kehtestatud määrused

- Rajatise ehitusprojekt EVS 907:2010

- Teevalgustus CEN/TR 13201-1:2004. Osa 1: Valgustusklasside valik

- Teevalgustus EVS-EN 13201-2:2007. Osa 2: Teostusnõuded

- Teevalgustus EVS-EN 13201-3:2007. Osa 3: Valgustussuuruste arvutamine

- Teevalgustus EVS-EN 13201-4:2007. Osa 4: Valgustuse mõõtemeetodid

- Valgusarvutused teostada vastavalt standardile CEN/TR13201

  - Tellija nõusolekul võib kasutada Eestile lähedastes kliimavöötmetes asuvate Euroopa riikide projekteerimise norme ning muid juhendmaterjale.

  - Iga normidest ja nõuetest kõrvalekaldumise esmaseks tingimuseks on  liiklusohutuse nõuete täitmine. Kõik kõrvalekalded normidest tuleb põhjendada projekti seletuskirjas ja kooskõlastada Tellija esindajaga kirjalikult.

  - Tee parameetrite projekteerimisel võtta aluseks projektkiirus 50 km/h. Projekteerimise lähtetase vähemalt rahuldav, põhjendatud vajadusel võib olla erandlik. Erandliku lähtetaseme valiku põhjendused peavad olema kooskõlastatud Tellija esindajaga ning kajastuma projekti seletuskirjas.

  - Projekteeritava katendi tüüp – püsikatend.

  - Töövõtja peab enne projekti koostamist teostama projekteeritava teelõigu ülevaatuse ning andma tee seisukorra hinnangu.

  - Tänava remondi projekteerimisel järgida olemasolevat trassi, remondi teostamine planeerida teemaa ja olemasoleva muldkeha piirides.

  - Remonditavate lõikude algus ja lõpp tuleb sujuvalt kokku viia olemasoleva teekatte ja teekattemärgistusega, sh olemasolevate mahasõitude teekatted remonditava teelõigu teekattega.

  - Näha ette vete piki- ja põikisuunaline äravool teemaalt ning olemasolevate drenaaži- ja vete ärajuhtimissüsteemide ning truupide korrastamine vajadusel.

  - Liikluskorralduse lahendamisel arvestada hooldetöödest tulenevate vajadustega.

  - Arvestada tehnovõrkude kaitsemeetmete rakendamise või ümbertõstmise projekteerimisega, mille täpne vajadus selgub projekti koostamise käigus.

    - Tehnovõrkude ümbertõstmise vajadusest ja võrguvaldajate nõuetest tulenevatest töödest, mis ei ole otseselt tingitud projektlahendusest, tuleb informeerida Tellijat koheselt kirjalikult peale selliste vajaduste selgumist ning enne võrguvaldajatega kooskõlastamist tuleb lahendus kooskõlastada Tellijaga.

  - Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mõistlikud lahendused.

  - Näha ette teevalgustuse ja liinirajatiste ehituse projektlahendused, valgustus projekteerida LED valgustusena. Lisatud valgustuse projekteerimise üldised nõuded.

Vormistusnõuded

  - Põhiprojekt vormistada eesti keeles 4 eksemplaris (köite formaat A4) ja ühes eksemplaris USB-mälupulgal. Vajadusel koostab Töövõtja oma kulul täiendavad projektide eksemplarid kommunikatsioonide valdajatele.

  - Geoloogiliste ja geodeetiliste uurimistööde aruanded vormistada 1 eksemplaris paberkandjal ja 1 USB-mälupulgal.

6.2.1. Muud põhiprojekti koostamiseks vajalikud uurimistööd, tuleb esitada põhiprojekti mahus.

  - Projekti seletuskiri peab sisaldama kogu asjassepuutuvat teavet projekti alusel kvaliteetse tee remondi teostamiseks.

  - Tee ehitusprojekti dokumendid (seletuskiri, aruanded, mahutabelid ja joonised) peavad olema omavahel vastavuses ja vastavus peab olema kontrollitud ja allkirjastatud lisaks projekti koostajatele Töövõtja kvaliteedi kontrolli inseneri poolt.

  - Joonised vormistada mõõtkavas, mis kindlustab selguse ja hea loetavuse. (vormistamise mõõtkava kooskõlastada eelnevalt Tellijaga). Lisaks arvestada järgnevaga:

    - Pikiprofiili ja tüüpristprofiilide vormistamisel arvestada nõudeid, mis on toodud Maanteeameti kodulehel http://www.mnt.ee/failid/pikiprofiil_ja_tyypristprofiil.pdf;

    - pikiprofiilis anda kõrgusarvud 25 m sammuga;

    - töö ristprofiilid esitada vähemalt iga 25 m tagant (üksnes digitaalsel kujul);

    - kõik projekti osad (sh geoloogia, liikluskorraldus jne) peavad olema piketaažiliselt omavahel seotud;

    - plaanilahenduste igal joonisel näidata konkreetsel lehel toodud lõigu aadress;

    - lahendada liikluskorraldusvahendite paigutus asendiplaanil. Vajadusel koostada eraldi liikluskorralduse plaan;

    - joonised koostada tee remondiks vajalikus mahus (sh asendiplaan geoalusel, pikiprofiilid, tüüpristprofiilid jm vajalikud joonised, sh tüüpjoonised, mille alusel on võimalik remont teostada);

    - tüüpjoonised on kättesaadavad Maanteeameti kodulehel http://www.mnt.ee/ juhendite ja juhiste rubriigis.

  - Projekti digitaalsed joonised esitada formaadis dwg eelviimase AutoCad-i versioonis.

  - Terve põhiprojekt esitada originaalfailides (tekstifailid - * doc või *docx,  tabelite failid – *xls või *xlsx), projekti koopia esitada pdf formaadis.

  - Esitada kõikide tööde mahtude tabelid (*xls või *xlsx), milles mahud määratud pikettide kaupa.

  - Töömahuloendid esitada Teetööde tehniliste kirjelduste kohaselt ainult digitaalselt ühel USB-mälupulgal, koos maksumustega ja ilma maksumusteta (failide formaat *xls).

    - Projekteerimise käigus fikseerida tehniliste kirjelduste versioon, mida kasutatakse tööde kirjeldamisel, sh hinnapakkumiste loetelu koostamisel. Versioon ei tohi olla vanem, kui lepingu sõlmimise ajal kehtiv versioon. Teetööde tehniline kirjeldus asub Riigiportaali veebilehel: http://www.eesti.ee/portaal/this.index

Kooskõlastamine.

  - Töö teostamise käigus peab Töövõtja korraldama koostöös Tellijaga regulaarseid töökoosolekuid, lahenduste aruteluks ja kooskõlastamiseks. Töökoosolekute protokollide koostamise kohustus on Töövõtjal. Töövõtjal on kohustus vajadusel kutsuda töökoosolekutele asjassepuutuvaid isikuid.

  - Töövõtja ülesandeks on projekti koostamise käigus teha koostööd, Tellijaga, Maanteeanmetiga, projektiga puudutatud katastriüksuste omanikega, tehnovõrkude valdajatega ning teiste asutuste ja organisatsioonidega, keda võib lugeda projekti koostamisel huvitatud või puudutatud osapooleks. Projekt tuleb kõigi puudutatud isikutega kooskõlastada.

    - Projektidega ettenähtud tööd, mis otseselt mõjutavad piirinaabreid (nt ajutine maakasutus,  läbisõit krundilt, mahasõidu likvideerimine või selle asukoha muutus, puude või heki mahavõtmine, sh ka teemaal piirinaabri maa ja sõidutee vahel asuva kõrghaljastuse mahavõtmine jmt, kraavide kaevamine ja puhastamine jmt), tuleb projekteerimise käigus piirinaabritega kooskõlastada. Kooskõlastus peab olema üheselt mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samas peab olema tagatud piiripunktide tähiste säilimine ehituse käigus. Kui piiripunktide tähiste säilimine ei ole tagatud, tuleb ette näha piiripunktide taastamine.

    - Kui piirinaaber ei ole kättesaadav või kooskõlastust ei anna, tuleb sellest teavitada koheselt Tellijat ning muuta projektlahendust selliselt, et töid ei kavandataks kooskõlastust mitte andva maaomaniku maale.

  - Töövõtja peab arvestama kuludega, mis on vajalikud kinnistusregistrist ja äriregistrist piirnevate kinnistute omanike andmete saamiseks.

  - Kooskõlastuse taotlemisel arvestada kooskõlastamisele kuluvale ajale (vähemalt 30 päeva).  Kui projekt on esitatud kooskõlastamiseks, kuid kooskõlastus pole saabunud hiljemalt 30 päeva jooksul, tuleb Töövõtjal esitada kohane kirjalik tõendusmaterjal selle kohta, et projekt on õigeaegselt kooskõlastamiseks esitatud.

  - Kui kooskõlastust andvad isikud annavad eitava või tingimusliku kooskõlastuse, on Töövõtjal kohustus esitada need tingimused koos Töövõtja poolse seisukohaga tingimustega arvestamise võimalikkuse kohta, mille alusel esitab Tellija oma seisukoha nii Töövõtjale kui ka kooskõlastuse andjatele.

  - Kõik projekti puutuvate asutuste ja isikute ning ehitusloa väljastamiseks vajalikud kooskõlastused ja kooskõlastuste koondtabel (kuhu on lisatud märkus kooskõlastuse tingimustega arvestamise kohta või põhjendus mittearvestamise kohta) tuleb esitada projekti mahus.

  - Kõik Tellijaga kooskõlastamisele kuuluvad tee ehitusprojekti dokumendid tuleb esitada Tellijale kooskõlastamiseks digitaalselt.

  - Töövõtja vastutab kõikide vajalike kooskõlastuste õigeaegse taotlemise eest, millega oleks tagatud kooskõlastuse andmine kooskõlastaja poolt enne Töö üleandmise tähtaega.

Ajagraafik

  - Käesolevas tehnilises kirjelduses toodud nõuete täitmise lõpptähtaeg on hiljemalt 4 kuud alates Lepingu sõlmimisest. Töö teostamist tuleb alustada koheselt peale Lepingu sõlmimist.

    - Geoloogilised uuringud peavad olema Tellijale üle antud hiljemalt 2 kuu jooksul alates Lepingu sõlmimisest.

  - Kui projekti alusel läbiviidava ehitushanke ajal avastatakse Töövõtja poolt üle antud projektis puudusi, siis tuleb Töövõtjal need puudused kõrvaldada ja esitada parandused Tellija poolt määratud tähtaegadel (minimaalselt 3 tööpäeva sõltuvalt puuduse iseloomust). Kogu ehitushanke ajal ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks täiendavalt korrigeeritud tehniline projekt 4-s eksemplaris paberkandjal ja 4-l USB-mälupulgal tuleb üle anda hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale ehitushanke pakkumuste esitamise tähtaega. Vajadusel peab Töövõtja parandama projektis avastatud puudused projekti alusel tehtavate tööde ehitusperioodil.

  - Töövõtja peab vastama Tellija poolt projekti realiseerimiseks korraldatava ehitushanke ajal tekkinud tehnilistele küsimustele Tellijale 2 tööpäeva jooksul alates küsimuse edastamisest Tellija poolt.

Projekti juhtimine

  - Tellija organisatsioon

    - Tellija määrab omapoolse kontakisiku, kes vastutab tellijapoolse administreerimise eest.

  - Töövõtja organisatsioon

    - Töövõtja peab moodustama oma lepinguliste ülesannete täitmiseks piisava suuruse ja kogemustega meeskonna, kuhu peavad kuuluma sobivalt kvalifitseeritud töötajad ja teised eriala spetsialistid, kes on tehniliselt kompetentsed oma kohustuste täitmiseks (sh. elektri- side-, vms tööde projekteerimiseks vajalikud spetsialistid).

    - Töövõtja meeskond peab koosnema järgmistest võtmeisikutest:

- projektijuht;

- teede projekteerimise eest vastutav isik.

    - Projektijuht ja teised isikud peavad korraldama oma tööperioodid selliselt, et oleks tagatud Töövõtja kohustuste pidev täitmine. Töövõtja peab tagama projekti operatiivse käsitluse kogu projekteerimisperioodi jooksul.

    - Lepingu- ja suhtlemiskeeleks on eesti keel. Juhul kui Töövõtja meeskonna liige ei valda piisavalt eesti keelt, peab Töövõtja tagama professionaalse tõlke (kaasa arvatud tehniline tõlge) olemasolu kirjavahetuses ja koosolekutel, et tagada vajalik suhtlus Tellijaga ning tema poolt esitatavatele küsimustele operatiivne vastamine.

    - Projektijuht peab:

- vastutama üldise projekteerimise juhtimise ja administreerimise eest;

- tagama Tellija poolt heakskiidetud projekteerimise kvaliteedi tagamise plaani järgimise;

- suhtlema projektiga seotud isikute ja ametkondadega;

- olema valmis igal sobival ajal, vähemalt kahe tööpäevase etteteatamisega kohtuma ja arutama Tellija projektijuhiga projektiga seotud küsimusi;

- esitama ja tutvustama Tellijale ja teistele ametkondadele projekti progressi aruandeid ning projekti;

- läbi viima ning juhatama kõiki tehnilisi- ja töökoosolekuid ja tagama kõikide koosolekute protokollimise;

- esitama audiitoritele ja ekspertidele vajalike projektiga seotud dokumente ning vajadusel andma neile täiendavaid selgitusi nii suuliselt kui kirjalikult;

- olema Tellija esindajale telefoni teel kättesaadav kogu projekteerimise perioodi vältel, ühenduse mittesaamisel helistama tagasi hiljemalt sama tööpäeva jooksul;

- kooskõlastama kasutatavad projektlahendused Tellijaga;

- andma Tellijale aru tööde kvaliteedi kohta.

    - Teede projekteerimise eest vastutav isik peab andma soovitusi ja juhiseid tehniliste lahenduste kohta lähtuvalt tehnilistest, majanduslikest ja keskkonna kaalutlustest ning vajadusel osalema projekti tehniliste lahendustega seotud töökoosolekutel ja aruteludel.

  - Nõuded Töövõtja võtmeisikutele on alljärgnevad:

    - Projektijuht:

- Projektijuhil peab olema vähemalt rakenduslik kõrgharidus teedeehituse või ehituse erialal (haridust tõendava dokumendi koopia lisatakse CV-le).

- Projektijuht peab omama õigust teede projekteerimiseks vastavalt oma elukohamaa seadustele. Projektijuhi kohta, kelle elukoht ei ole Eesti Vabariik ja kellele ei ole väljastatud Eesti Maanteeameti poolt teehoiutööde tegevusluba või pädevustunnistust teede projekteerimiseks, esitatakse tema elukohamaal väljastatud tegevusloa koopia või tõend selle kohta, et projektijuht omab õigust teede projekteerimiseks vastavalt oma elukohamaa seadustele. Tõendiks loetakse vastavasisulist kinnitust koos väljavõttega vastava asukohamaa õigusaktist selle olemasolu korral.

- Projektijuhil peab olema vähemalt 3 aastane töökogemus teede projekteerimise (teeseaduse või ehitusseadustiku  mõistes) valdkonnas (töökogemuse hulka ei loeta enne nõutava kõrghariduse omandamist saadud töökogemust).

- Projektijuht peab viimase 3 aasta jooksul olema osalenud vähemalt kahes avalikult kasutatava tee (teeseaduse § 4 või ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) ehitusprojekti projekteerimisel projektijuhina järjestikku vähemalt 6 kuu jooksul või sellest lühema tähtajaga lepingu korral kogu lepingu täitmise aja jooksul. CV-s esitada andmed projekti Tellija, projekti põhinäitajate, maksumuse, projektijuhi projektis osalemise aja ja tööülesannete kirjelduse kohta.

    - Teede projekteerimise eest vastutav isik:

- Teede projekteerimise eest vastutaval isikul peab olema vähemalt rakenduslik kõrgharidus teedeehituse või ehituse erialal (haridust tõendava dokumendi koopia lisatakse CV-le).

- Teede projekteerimise eest vastutav isik peab omama õigust teede projekteerimiseks vastavalt oma elukohamaa seadustele. Teede projekteerimise eest vastutava isiku kohta, kelle elukoht ei ole Eesti Vabariik ja kellele ei ole väljastatud Eesti Maanteeameti poolt teehoiutööde tegevusluba või pädevustunnistust  teede projekteerimiseks, esitatakse tema elukohamaal väljastatud tegevusloa koopia või tõend selle kohta, et teede projekteerimise eest vastutav isik omab õigust teede projekteerimiseks vastavalt oma elukohamaa seadustele. Tõendiks loetakse vastavasisulist kinnitust koos väljavõttega vastava asukohamaa õigusaktist selle olemasolu korral.

- Teede projekteerimise eest vastutaval isikul peab olema vähemalt 3 aastane töökogemus teede projekteerimise (teeseaduse või ehitusseadustiku  mõistes) valdkonnas (töökogemuse hulka ei loeta enne nõutava kõrghariduse omandamist saadud töökogemust).

- Teede projekteerimise eest vastutav isik peab viimase 3 aasta jooksul olema osalenud vähemalt kahes avalikult kasutatava tee (teeseaduse § 4 või ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) ehitusprojekti projekteerimisel projekteerijana järjestikku vähemalt 6 kuu jooksul või sellest lühema tähtajaga lepingu korral kogu lepingu täitmise aja jooksul. CV-s esitada andmed projekti Tellija, projekti põhinäitajate, maksumuse, projektis osalemise aja ja tööülesannete kirjelduse kohta.

9.3.3 Valgustuse projekteerimise eest vastutav isik

- Pakkujal või pakkuja allhankijal peab olema MTR tegevusala „Elektritööd“ - mille "Tegevusala liigiks“ on: Elektripaigaldise projekteerimine

- Valgustuse projekteerimise eest vastutaval isikul peab olema kogemus LED-valgustuse projekteerimisel viimase 3 aasta jooksul. CV-s esitada andmed projektide asukoha, Tellija, projekti põhinäitajate ja maksumuse kohta.

Lisa:

- Taebla tööstusala detailplaneering Taebla alevikus Taebla vallas Läänemaal. Töö nr A-01-13.

- Olev Peetris

- Keskkonna ja kommunaalnõunik

- Oelv.Peetris@laanenigula.ee

- +372 504 9561