HANKEDOKUMENTIDE Lisa 1 - TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija: Noarootsi osavallavalitsus (registrikood 77000594)

Lihthanke nimetus: „Hara sadama faarvaatri süvendustööd“

1. TERMINID

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud „Tellijaks“. „Tellija esindaja“ võib olla isik Tellija

ettevõte personalist või isik omanikujärelevalvet teostavast ettevõttest. Isikut, kellega käesoleva lihthanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse „Töövõtjaks“.

2. HANKELEPINGU ESE

2.1. Süvendustöid teostatakse sadama sissesõiduteel vastavalt projektile muulide otsast mere poole 160 m pikkusel alal.                                                                                                                                                                                                                                                         Süvendustööde eesmärk on tagada väikelaevade teenindamiseks vajalik sügavus -1,8 m abs EH2000.

Süvendatav materjal koosneb mudast, liivast ja savipinnasest. Süvendusalal võib esineda üksikuid

kivirahnusid, mis tuleb süvendustööde käigus eemaldada

2.4 Süvendustööde maht

Süvendustöid teostatakse sadama sissesõiduteel vastavalt projektile muulide otsast mere poole 160 m pikkusel alal. Veealuste nõlvade kalded on kõikjal 1:5. Süvendusala paiknemine on esitatud joonisel AS-4-02. Süvendatava pinnasekihi paksus varieerub vahemikus 0...1,5 m. Süvendustööde järgselt peavad olema tagatud projektijärgsed sügavused. Ülesüvendusele piiranguid ei esitata.

3. TÖÖDE ALUSDOKUMENDID

Tööde alusdokumendid (vastavalt alljärgnevalt prioriteetsuse järjestusele) on:

a) Käesolev tehniline kirjeldus;

b) Hara sadama süvendustööde ehitusprojekt. Töö nr 19-051 OÜ EstKONSULT ;

c) Vee erikasutuse keskkonnaluba nr KL-516561

Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust.

4. TÖÖDE TÄHTAJAD JA ETAPID

Tööde teostamise  tähtaeg on  30.04.2023.

Tööd ja nendega kaasnevad tööd tuleb teostada vastavalt hankedokumentidele.

5. TÖÖDE KIRJELDUS

5.1. Tööde kirjeldus on antud tööde alusdokumentides ja ehitusprojektis (seletuskirjas ja joonistel).

5.2. Süvendustöid teostatakse

sadama olemasoleva faarvaatri piirkonnas (tegu on kordussüvendusega). Süvendustööde

eesmärk on tagada väikelaevade teenindamiseks vajalik sügavus -1,8 m abs EH2000.

5.3. Enne süvendustööde algust võib Töövõtja omal kulul teostada Hara sadama akvatooriumis  kontroll-sügavusmõõdistuse.

5.4. Akvatooriumis võib leiduda objekte (rehvid, terasdetailid, puitdetailid jms), mis tuleb Töövõtjal süvendustööde käigus akvatooriumist eemaldada ja utiliseerida (ei kuulu eraldi tasustamisele Tellija poolt). Süvendustööde käigus pinnale kerkivad ujuvad ja poolujuvad objektid tuleb nende avastamisel koheselt ja operatiivselt akvatooriumist eemaldada. Sadamast väljasõidul  on paigaldatud 1 tooder, mille võib tööde ajaks eemaldada ja mille peab pärast tööde teostamist tagasi paigaldama.

5.5  Lepingu eesmärgi saavutamise käigus ei tohi süvendustöid teostav tehnika takistada sadamat külastavate ujuvaluste liiklust ja/või seada ohtu sadamas seisvaid ujuvaluseid.

5.6. Süvendustööde teostamise käigus tuleb järgida vee erikasutusloas toodud tingimusi.

5.7. Töötav Sadam on MTÜ Harga poolt hallatav Hara sadam, mille akvatooriumis paikneb

töömaa ja teostatakse süvendustööd. Töötava sadama ohutu, takistamatu ja eesmärgipärane

toimimine (s.h., kuid mitte ainult ligipääs sadamakaidele ning sadamas silduvatele

veesõidukitele, sadamarajatiste ohutu kasutamine, teiste veesõidukite hoidmine puhtana ning

kaitsmine kahjustuste eest, Tellija esindaja(te) ja haldaja teavitamine kõigist sadama tööd mõjutada võivatest Töövõtja tegevustest) peab olema Töövõtja poolt kasutatavate töömeetoditega tagatud. Töö teostamisega seotud ujuvaluste liikumine ja seismine Töötava Sadama territooriumil tuleb kooskõlastada Tellija esindajaga(haldajaga), kes võib seada liiklusele ja kaides seismisele Töötava Sadama toimimiseks vajalikke piiranguid. Igast Töötava Sadamaga seotud reaalsest või tekkida võivast avarii- või ohuolukorrast (kommunikatsioonide vigastamised, lekked, sadamarajatiste ja nende osade kahjustamine vms) tuleb koheselt informeerida haldajat ja Tellija esindajat. Töövõtja tegevuse tulemusena tekitatud reostus tuleb likvideerida koheselt.

5.8. Tööde üleandmise-vastuvõtmise aluseks on teostusdokumentatsioon, mille koosseisu

kuulub muuhulgas hüdrograafiline mõõdistus, mis on saanud Transpordiameti kooskõlastuse ja Tellija poolse kooskõlastuse. Süvendustööde vastuvõtmisel on nõutud rahvusvahelise hüdrograafia organisatsiooni IHO standardi S-44 Eriklassile vastavad andmed ja mõõdistused peavad olema teostatud majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi määruse “Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise kord”

kohaselt. Süvendusala tuleb mõõdistada koheselt peale tööde lõpetamist.

5.9. Lõhkamistööde teostamise vältimatu vajaduse ilmnemisel on Töövõtja kohustatud

sellest teavitama Tellija esindajat. Töövõtja kohustus on esitada põhjendus ja tõestusmaterjal

lõhketööde läbiviimise vajalikkuse ja vältimatuse kohta. Töövõtjal tuleb omal kulul

korraldada lõhketööde projektdokumentatsiooni koostamine ja Töövõtjal on kohustus

lõhketööde projekt kooskõlastada kõikide vajalike instantsidega ning hankida kõik vajalikud

tööload.

5.10. Süvendatud pinnas paigutatakse maismaale vastavalt vee erikasutuse keskkonnaloale. Kaadamine kaadamiskohale toimub vastavalt vee erikasutusloas sätestatule – s.t. tuleb kinni pidada vee erikasutusloas sätestatud piirangutega.

Maismaale paigaldatud pinnas planeeritakse peale tahenemist tasaseks.

5.11. Kanalist eemaldatava pinnase teisaldamine mujale kui vee erikasutusloas määratud

kaadamiskoht, on keelatud. Faarvaatri süvendamisel teisaldatavad kivid paigaldatakse muulile või tellija poolt näidatud kohta sadamas.

7. TÖÖVÕTJA TEHNIKA, TÄIENDAVAD TÖÖD, TELLIJA RESERVI KASUTAMINE

7.1. Töövõtja on kohustatud arvesse võtma kõiki käesolevas hankedokumentides ja nende

lisades toodud süvendustööde teostamise tingimusi ja olusid. Töövõtja kohustub

süvendustööde teostamisel kasutama kirjeldatud oludesse sobivat tehnikat – s.t. antud

tingimustesse ja oludesse sobiv kaeve-, kaadamistööde ja objektide eemaldamiseks ning

transportimiseks kasutatav tehnika.

7.2. Süvendustöid tehakse pumpsüvendajaga ja/või ekskavaatoriga. Süvendatud pinnas paigutatakse

muuli taha merre või maismaale. Süvendustööde lõplik tehnoloogia valik peab vastama

vee erikasutusloa tingimustele. Töövõtjal peab olema ujuvekskavaator noolepikkusega vähemalt 12m, tõstevõimega vähemalt 4t ja pinnase väljapumpamise võimekusega vähemalt 300m

Töövõtja esitab enne Tööde teostamise algust Tellijale kooskõlastamiseks töödel

kasutatava tehnika kohta tehnilise informatsiooni (ujuvaluste süvised, kaevetehnika

kaevesügavused, objektide eemaldamiseks kasutatava seadme tõstevõime jms).

7.3. Kui süvendustööde teostaja valitud ja Tellija poolt kooskõlastatud tehnikaga ei ole

saavutatav kanali süvendamine ettenähtud kõrgusmärgini, siis korraldab Töövõtja omal kulul

lõhkamistööde projekti koostamise (projekti võib koostada vastavat tegevusluba omav isik),

selle kooskõlastamise ning vajalike lubade hankimise. Töövõtja, kes omab vastavat

tegevusluba või kaasab vastavat tegevusluba omava(d) alltöövõtja(d), teostab seejärel

süvendustööd lõhkamismeetodil. Enne lõhkamistööde algust korraldab Töövõtja merepõhja

sügavusmõõdistuse, mille alusel määratletakse lõhkamistööde netomaht.

7.4. Kui Töövõtja teostab Tellija poolt antud tööülesannete täitmiseks süvendustöid suuremas

mahus (brutomaht) kui Töömahuloendis toodud netomaht, siis Tellija ülesüvendustööde

mahtude eest tasu ei maksa